成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

九里堤社区卫生服务中心熏蒸室改造比价采购文件

(SBBJ2021L071)

- 工程概况：

1、名 称：九里堤社区卫生服务中熏蒸室改造，预算4.1万，工期：20日内。

- 2、建设地址：成都市金牛区星河路90号附6号九里堤社区卫生服务中心。

- 二、工程要求及内容：

1、建设内容：

1.1 拆除原熏蒸室木隔断1项,并修补地砖。

1.2 安装三面彩钢断桥铝隔断，尺寸分别为：（1）高2.5m×长2.6m×宽85mm；（2）高2.5m×长1.5m×宽85mm。预估面积：14㎡。

1.3 安装MEN0921铝合金门2樘。

1.4 安装眼、鼻熏蒸及雾化治疗台。规格：宽600mm×高750mm×长6m；台面板材质：人造石英石板；柜体材质：生态免漆板。长度：6m。

1.5 安装不锈钢面盆1个。规格：长380mm×宽420mm×高230mm；材质：304不锈钢；感应出水龙头；PVC下水管。

1.6 安装地漏2个。规格：φ559；楼板开孔、防水；管道材质：PVC。

1.7 安装 PVC排水管6m。规格：φ50；明管铺设；管道材质：PVC。

1.8 安装不锈钢线槽2m 。规格：宽260mm×厚50mm×长2m；材质：201不锈钢；板材：1.2mm

1.9 安装电源插座13个。规格：220V  10A  5孔12个；220V  16A  3孔1个，面板材质：工程塑料。

1.10安装电源线100m。规格：750V  4mm2 ；材质：高纯度紫铜；面层材质：阻燃塑料。

1.12安装电源线套管35m。规格：φ20；材质：阻燃PVC塑料。

1.13安装PPR给水管7m。规格：φ26；材质：PPR塑料。

1.14安装空调机组1台。规格型号：KFR-35GW/BP2DN8Y-AG400，适用面积: 15―23 ㎡；工作方式:变频。

1.15地面开槽、修补。规格：宽200mm×厚50mm×长2m；开槽安装完管线后水泥砂浆抹平。

2、工程量清单：

| 序号 | 改造内容 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝合金隔断 | 1.规格：高2500mm×长2760mm×宽85mm；高2500mm×长3000mm×宽85mm 2.断桥铝合金材质，型材：宽85mm×高40mm，材质厚度：1.4mm； 3.隔断格框内安装同色铝板：1.0mm； 4.现场安装。 | ㎡ | 15 |  |
| 2 | 铝合金门（MEN0921) | 1.规格：MEN0921 2.全拼装断桥铝合金框架,材质厚度：1.4mm； 3.面层喷亮光烤漆。 | 樘 | 2 |  |
| 3 | 眼、鼻熏蒸及雾化治疗台 | - 规格：宽600mm×高750mm×长6m； 2.台面板材质：人造石英石板； 3.柜体材质：生态免漆板； 4.柜体：宽600mm，高750mm。 | m | 6 |  |
| 4 | 不锈钢面盆 | 1.规格：长380mm×宽420mm×高230mm； 2.材质：304不锈钢； 3.感应出水龙头； 4.PVC下水管。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 地漏 | 1.规格：φ559； 2.楼板开孔、防水； 3.管道材质：PVC | 个 | 2 |  |
| 6 | PVC排水管 | 1.规格：φ50； 2.明管铺设； 3.管道材质：PVC。 | m | 6 |  |
| 7 | 熏蒸室隔断拆除 | 1.木隔断拆除； 2.建渣清运。 | 项 | 1 | ±7㎡ |
| 8 | 熏蒸室地面恢复 | 1.水泥砂浆抹平； 2.同色地砖粘贴。 | 项 | 1 | ±2㎡ |
| 9 | 地面开槽、修补 | 1.规格：宽200mm×厚50mm×长2m； 2.开槽安装完管线后水泥砂浆抹平。 | 项 | 1 | ±1㎡ |
| 10 | 不锈钢线槽 | 1.规格：宽260mm×厚50mm×长2m； 2.材质：201不锈钢； 3.板材：1.2mm。 | m | 2 |  |
| 11 | 电源插座 | 1.规格：220V 10A 5孔； 2.面板材质：工程塑料。 | 个 | 12 |  |
| 12 | 电源插座 | 1.规格：220V 16A 3孔； 2.面板材质：工程塑料。 | 个 | 1 |  |
| 13 | 电源线 | 1.规格：750V 4mm2 ； 2.材质：高纯度紫铜； 3.面层材质：阻燃塑料。 | m | 100 |  |
| 14 | 电源线套管 | 1.规格：φ20； 2.材质：阻燃PVC塑料。 | m | 35 |  |
| 15 | PPR给水管 | 1.规格：φ26； 2.材质：PPR塑料。 | m | 7 |  |
| 16 | 空调机组 | 1.规格型号：KFR-35GW/BP2DN8Y-AG400 2.适用面积: 15―23 ㎡； 3.工作方式: 变频 | 台 | 1 |  |
| 合计 |  | 含税、相关配件、安装、运输、建渣清运等 |  |  |  |

- 3、平面图

三、资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体。

- 四、商务要求：

- 若需实地考察，费用自理。

- 供应商提供的设备及材料必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正

品，并完全符合国家质量标准。

- 供应商施工作业必需符合国家及行业相关规范，施工中的一切风险包

括安全责任事故由供应商承担。

- 4、付款方式：验收合格签订验收合格报告后十五个工作日内付合同总金额的97%，验收合格满一年无质量问题十五个工作日内支付剩余3%。付款前乙方需向甲方提供全额合法含税发票。

若你公司有意参与本次比价活动，并完全同意我院上述商务要求，请将比价资料一式三份(正本一份、副本两份）加盖公章密封后于2021年11月26日至11月30日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）交到我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 五、资料排列顺序

- 1.  报价表

| - 序号 | - 项目名称 | - 工程内容 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 质保期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 合 计 含税、设计、人工、安装、差旅、运输等 |  |  |  |  |  |  |

- 比价公司证照及简介

- 资格要求证明材料或承诺

- 商务要求应答承诺

- 参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印

- 件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）。

- 工程响应表（含比价文件二，偏离说明：响应、正偏、负偏）。

| - 序号 | - 比价文件要求 | - 响应产品技术参数 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 施工方案

- 类似业绩

- 其他相关资料

- 六、成交原则：综合比较价格、施工方案、完成时限、类似业绩、质保期等因素确定供应商。

- 七、评议结果通知时间：另行通知。

- 八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

联系人：刘老师   姚老师

电  话：028-62606914

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二一年十一月二十六日