成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

门诊办公室人脸识别闸机伴侣紧急采购比价文件

(SBBJ2022Y020)

- 一、项目：人脸识别闸机伴侣1套，预算2.2万元。

- 二、技术要求：

- 安装于医院大门入口处，用于人脸及健康码识别和体温检测。

- 人脸识别终端机采用不小于8吋平板式液晶显示屏，配备双目RGB和红外摄像头。

- 搭配稳定可靠的操作系统，提供接口协议，并能对接天府健康通，确保数据准确性。

- 有白名单功能，刷人脸即可获取白名单用户健康码信息。

- 有离线人像识别模式，同时支持活体检测，识别准确率≥99.6%，识别速度≤150ms。

- 具有故障自检和报警提示功能。

- 可编程设备的运行状态。

- 机械结构防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2kg)。

- 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂可自动锁死。

- 摆臂同步可调（针对双摆情况）。

- 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限。

- 可调节常开或常闭，以满足不同场地的要求。

- 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作。

- 单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出。

- 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理。

- 延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位。

- 断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。

- 具有声（光）报警功能，含非法闯入报警、反向闯入关闸等。

- 有计数功能。

- 具有精准的逻辑判断、红外复位功能。

- 语音输出，人性化提示正确通行。

- 机箱采用国产标准(304号)不锈钢。

- 机箱尺寸不大于1200长×200宽×1000高（mm）。

- 摆臂传动角度180度。

- 驱动电机采用24V直流有刷电机。

- 输入接口有干接点信号或12V电平信号或脉宽≥100ms的12V脉冲信号，驱动电流≥10mA。

- 通信接口为RS485标准，传输距离距离≤1200米。

- 通行速度大于等于40人/分钟，小于等于闸门开、关时间2秒。

- 出现故障后的自动复位时间≤10秒。

- 工作温度：-10℃—— 50℃，工作相对湿度：≤90%，不凝露。

- 通道数2个、屏数2个。

- 资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。 
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、供应商需提供《营业执照》。

- 四、商务要求

- 1、提供具有出厂合格证之全新原包装产品，保证产品质量。

- 2、设备验收合格三月内故障达三次换新机，保修期从新机验收合格日计算。

- 3、保修及维修：除人为因素损坏外，至少保修一年，时间从验收合格签订验收合格报告之日起计算。保修期满，提供终身维修，不收取人工费及差旅费，只收取零件成本费。保修及维修响应时间4小时，24小时内解决问题（即医院停机时间不超过一天）。

4、交货时间：合同签订后15日内。

5、交货地点：送货到医院指：门诊办公室。

6、安装调试：免费安装调试。

7、技术培训：免费进行操作、日常维护培训。

8、验收：甲、乙双方现场开箱，根据厂家提供的性能指标、国家有关规定、比价文件及合同约定逐项检验，并经法定授权单位检定合格出具计量检定证书，双方认可签订结论为“验收合格”的验收报告为准。

9、付款方式：

①验收合格签订验收合格报告满十五天付90%。

②保修期满付10%。

现特邀潜在供应商参与比价，报价包括设备货款、包装、运输、保险、代理、安装、调试、检测、培训、系统集成费用、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务于零配件等所有其他有关各项的含税费用。

若你公司有意参与本次比价活动，并完全同意我院上述商务要求，请将比价资料一式三份(正本一份、副本两份）装订成册加盖公章密封后于2022年6月7日至6月8日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）交到我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 四、资料排列顺序

- 1、报价表

| - 序号 | - 名称 | - 生产厂家及规格型号（中文） | - 数量 | - 单价 - （万元） | - 总价 - （万元） | - 交货时间 | - 保修期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2、资格条件证明材料或承诺

- 4、厂家证照

- 5、投标公司证照及简介

- 6、商务要求应答承诺

- 7、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）。

- 8、产品配置、技术参数及性能介绍

- 9、技术响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏）。

| - 序号 | - 比价文件要求 | - 响应产品技术参数 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 10、其他相关资料

- 五、成交原则：综合比较价格、技术参数、到货时间、保修期等因素确定供应商，比价人不足三家，采购活动照常进行。

- 六、评议结果通知时间：另行通知。

- 七、评议地点：成都市金牛区人民医院。

联系人：刘老师   姚老师

电  话：028-62606914

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二二年六月七日