金牛区人民医院招采管理

成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

临采点围栏及雨棚安装院内紧急采购比价文件

(SBBJ2022L032)

一、项目：临采点围栏及雨棚安装、预算4.98万元。

二、工程要求及内容：

1、建设地点：成都市金牛区人民医院门口临采点。
2、建设内容：围栏安装及雨棚搭建，工期：10天内
2.1搭建绿码区85m长×3.5m宽×2.5m高的平顶斜坡雨棚。

2.2搭建黄码区11.4m长×3.5m宽×2.5m高的平顶斜坡雨棚。
3.1、绿码区工程量清单：

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	备注

	1
	预埋件
	100mm×100mm×0.5mm钢板
	块
	24
	

	2
	矩管柱
	50mm×50mm×1.5mm方管立柱
	支
	24
	

	3
	矩管梁
	镀锌矩管25mm×25mm×1.2mm
	m
	680
	

	4
	透光雨棚
	mm厚透光树脂万通板
	㎡
	212.5
	

	5
	小草围挡
	标准小草2.4米高 3.7米长每组

立柱：80mm×80mm×1.5mm方管 

背筋：40mm×40×mm1.5mm角钢 
上下U型槽(4mm+3mm+4mm)×1.0 mm
围板：250mm×0.3mm
	m
	204
	


3.2、黄码区工程量清单：

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	备注

	1
	预埋件
	100mm×100mm×0.5mm钢板
	块
	4
	

	2
	矩管柱
	50mm×50mm×1.5mm方管立柱
	支
	44
	

	3
	矩管梁
	镀锌矩管25mm×25mm×1.2mm
	m
	85
	

	4
	透光雨棚
	3mm厚透光树脂万通板
	㎡
	30
	

	5
	小草围挡
	1、标准小草2.4米高 3.7长每组

2、立柱：80mm×80mm×1.5mm方管 

3、背筋：40mm×40mm×1.5mm角钢 
4、上下U型槽(4mm+3mm+4mm)×1.0mm 
5、围板：250mm×0.3mm
	m
	28
	


4、平面图
[image: image1.png]ww 00 "00S5C

ww 00 "00¥ZT

—

3800. 00mur-

KE85m

&

i




三、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体。
四、商务要求：

若需实地考察，费用自理。

供应商提供的设备及材料必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准。

供应商施工作业必需符合国家及行业相关规范，施工中的一切风险包括安全责任事故由供应商承担。

付款方式：验收合格签订验收合格报告后十五个工作日内付全款。付款前供应商需向医院提供全额合法含税发票。
若你公司有意参与本次比价活动，并完全同意我院上述商务要求，请将比价资料一式三份(正本一份、副本两份）加盖公章密封后于2022年8月10日至8月11日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）交到我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

五、资料排列顺序

1、比价响应一览表，包括响应的产品名称、型号、生产厂家、价格（报价为最终用户验收后的总价，包括且不限于：设计、材料、人工、运输、保险、税收、代理、安装、调试、建渣清运等所有其他有关各项的含税费用及付款方式等内容，格式如下：

比价编号：SBBJ2022L032

	序号
	项目名称
	工程内容
	单价（元）
	总价（元）
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	合    计：含税、设计、人工、安装、差旅、代理、调试、建渣清运等


2、资格条件证明材料或承诺

3、投标公司证照及简介

4、商务要求应答承诺

5、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）。

6、工程响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏）

	序号
	比价文件要求
	响应产品技术参数
	偏离说明
	佐证资料

	
	
	
	
	


7、售后服务方案

8、其他相关资料 

成交原则：综合比较工程内容、完成时限、价格、售后等因素确定供应商，比价人不足三家，采购活动照常进行。

七、评议结果通知时间：另行通知。

八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

联系人：刘老师   柯老师

电  话：028-62606914

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

                          二○二二年八月九日 

第 6 页 共 6 页

