成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

开展2022年市级节水型单位创建（第二次）比价采购文件

(SBBJ2022L047)

一、项目概况：开展绿化喷灌系统改造和水量平衡测试项目服务，协助医院创建市级节水单位，并获得《出具水平衡报告》，预算4.6万元。

- 二、服务内容及要求要求：

1、绿化喷灌系统改造

1.1加装控制阀一个：DN≥50

1.2加装水表1组：DN≥50

1.3阀门井室1座砌筑：1m×1.2m×1m

1.4地埋射线喷头≥50个

1.4.1材质：工程塑料和不锈钢或铜制

1.4.2喷灌强度：10～30mm/h

1.4.3工作压力：7～7 bar

1.4.4流量：3～9m³/h

1.4.5射程：12～25m

1.4.6扇形角度调节范围：50°～330°

1.5包括且不限于：其他所需配件、人工、挖掘、回填、清运建渣等。

2、开展水量平衡测试。

2.1组织勘察我院用水布局和划分情况，编制测试方案。

2.2静态监测确定地下管网、精准定位水点泄漏情况。

2.3针对冷却循环系统、绿化用水等用水重点进行监测，对各用水单元新水取水量、耗水情况、排水情况、串联用水、循环水利使用情况分别进行监测。

2.4根据我院用水单元划分要求，提出具体整改方案，指导现场整改。

2.5整理及建立用户用水档案，编制一套完整管理文件。

2.6根据现场测试情况，对各用水单元进行用水情况分析，编写各单元单机测试报告。

2.7根据测试结果分析，细分各用水单元用水定额，指导医院制定更为合理的用水计划。

2.8绘制供水管网全图；水表计量网络图；水量平衡总图；各用水单元水平衡图；取水量平衡图等。

2.9出具整套水量平衡测试报告编制。

2.10水量平衡测试报告须呈报成都市节约用水监管事务中心验收，并通过评审和验收。

3、协助开展市级节水单位创建。

3.1节水型单位资料汇编

3.1.1 按照节水型单位创建要求，协助单位规划节水型单位创建计划等相关文件。

3.1.2 结合《四川省节水型单位评价标准》，补充完善制度文件等资料。

3.1.3 根据《四川省节水型单位评价标准》收集整理单位资料，包括巡检记录，用水台账等文件资料。

3.1.4 结合我院实际情况，开展节水宣传活动。

3.1.5 结合整理收集资料，按照节水型单位评分标准内容进行排版，文字校对。

3.2技术要求

3.2.1 根据《公共机构节水型单位建设评分表》中的节水技术标准（水计量率、节水器具普遍率、人均用水量、用水器具漏失率、中央空调冷却补水率、锅炉冷凝水回收率）和节水管理标准（规章制度、计量统计、节水技术推广与应用、维护管理、节水宣传）等内容编制成套创建资料，因编制创建资料专业化程度高，需结合我院的面积、人数、节水器具等进行综合核算。

3.2.2 协助建立计量、统计、定期维修等节水管理规章与制度，并指导规划制度的实施。

3.2.3 协助我院完成用水计划实施方案，落实用水计划，并组织核定年度节水指标任务。

3.2.4 协助完善我院的节水主管部门和节水管理人员，并明确工作职责。

3.2.5 建立完善节水工作目标责任制，建立考核制度，整理相关资料并形成记录。

- 三、资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件

7、营业范围具有市政公用工程/水利相关咨询服务/水资源管理。

- 8、本项目不接受联合体。

- 四、商务要求：

1、若需实地考察，费用自理。

2、提供近三年以来的节水型企事业单位创建类似业绩至少两个。

3、付款方式：

3.1医院取得《出具水平衡报告》,且获得成都市节约用水监管中心验收合格及加盖检验检测CMA水平衡测试章后15个工作日内支付全款。

3.2付款前供应商需向医院出具等额合法含税的发票，否则院方有权拒绝支付。

- 3.3价款包括但不限于人工、保险、税收、差旅等供应商为完成本合同约定义务所需的全部费用，医院无需再额外支付其他费用。

- 若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备议标资料一式三份（正本一份，副本二份），于2022年11月23日至11月25日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价资料装订成册，加盖公章密封后送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 五、资料排列顺序

1、报价表

议标编号：SBBJ2022L047

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 总价（元） | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、投标公司证照及简介

5、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

6、服务内容响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料

| 序号 | 议标文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 7、售后服务简介及承诺

8、其他相关资料

六、成交原则：综合考虑价格、服务要求、人员配置、完成时限、业绩等因素确定供应商。

七、评议结果通知时间：另行通知。

八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

九、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二二年十一月二十二日