门诊四楼学习区改造比价采购文件

(SBBJ2023L020)

一、项目：门诊四楼学习区改造，总预算4.8万。

- 二、概况及内容：

1、将门诊四楼整形外科学习区改造成6间诊疗室。

2、在学习区安装磨砂玻璃隔断。

3、安装强弱电系统，包括且不限于网络、照明、开关插座、综合布线等。

- 工程量清单及预估：

| 序号 | 项目 | 分项名称 | 计量 单位 | 预估工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔断安装 | 玻璃隔断 | ㎡ | 120 | 一、产品说明 ①外边框为：60×45铝材，壁厚0.8 mm 颜色 ( 甲方确定 ) ②玻璃10mm 单面磨砂钢化 ③配件：锁和合页使用镀锌面料 ④辅料：耐候胶，铝角及镀锌螺丝盆涨 二、安装说明 ①下面膨胀固定地面，上面螺丝连接顶面，中间部分用铝角码连接 ②外框墙面及玻璃连接处均采用耐候胶密封 ③平开合页玻璃门带锁和把手，开关手动，可外锁内反锁 |
| 2 | 综合布线 | 网络面板 | 个 | 6 | 六类网络数据面板，采用免钉胶粘接固定，含明装底盒，安装位置由院方指定 |
|  |  | 网线 | 米 | 295 | 6类非屏蔽双绞线 |
|  |  | 不锈钢线槽 | 米 | 35 | 40mm*23mm*8mm；不锈钢线槽随铝合金型材处下线至数据面板，采用免钉胶固定 |
|  |  | PVC线管 | 米 | 52 | Φ32 |
| 3 | 照明电气 | 一体开关 | 个 | 6 | 一体式明装开关(含明装底盒)；开关面板距地1.5米，采用免钉胶粘接固定 |
|  |  | 五孔一体 明装插座 | 个 | 6 | 含明装底盒；插座蹑地30mm安装，采用免钉胶粘接固定 |
|  |  | LED扣板灯 600 mm*600mm | 盏 | 6 | 平板灯600x600集成吊顶嵌 入式led铝扣48W |
|  |  | BV2.5mm² | 圈 | 3 | 插座用线，红、黑、双色各1圈/100米 |
|  |  | BV1.5mm² | 圈 | 2 | 开关用线，红、黑各1圈/100米 |
|  |  | 不锈钢线槽 | 米 | 60 | 40mm*23mm*8mm；不锈钢线槽随铝合金型材处下线至开关插座处，采用免钉胶固定；所有线缆采用不锈钢线槽进行敷设 |
|  |  | PVC线管 | 米 | 30 | Φ25 |
| 附加其他费用 |  |  | 项 | 1 | 含税、材料及辅材、施工机具、安装、运输、措施、规费、人工、建渣清运（运出院外）等费用。 |

- 资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、具有承接该项目工程的建筑业企业资质证书。

8、具备有效的《安全生产许可证》。

9、本项目不接受联合体。

- 商务要求：

- 若需实地考察，费用自理。

- 提供的产品及材料必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准。

- 施工作业必需符合国家及行业相关规范，施工中的一切风险包括安全责任事故由供应商承担。

- 4、付款方式：完成门诊四楼学习区改造工作，以实际改造量×单价＋附加其他费用结算,结算金额不得超过总预算。验收合格签订验收合格报告后十五个工作日内付全款。付款前供应商需向医院提供全额合法含税发票。

- 若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备议标资料一式三份（正本一份，副本二份），于2023年5月23日至5月25日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价资料装订成册，加盖公章密封后送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 六、资料排列顺序

1、报价表

议标编号：SBBJ2023L020

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 总价（元） | 完成时限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 含税、材料及辅材、施工机具、安装、运输、措施、规费、人工、建渣清运（运出院外）等完成该项目的全部费用。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、投标公司证照及简介

5、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

6、服务内容响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料

| 序号 | 议标文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 7、售后服务简介及承诺

8、其他相关资料

七、成交原则：综合考虑价格、服务内容、服务要求、完成时限、质保期等因素确定供应商。

八、评议结果通知时间：另行通知。

九、评议地点：成都市金牛区人民医院。

十、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二三年五月二十二日