金牛区人民医院招采管理

成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

病房隔帘、输液天轨安装比价采购文件

(SBBJ2023L046)

一、项目概况：

病房隔帘、输液天轨安装，限高价3.6万。

二、地点及内容
1、工程地点：肾内科、神经科、综合康复病区。
2、项目内容：隔帘、输液天轨安装。
3、材料要求：

3.1医用隔帘布

3.1.1 成分：100%聚酯纤维；
3.1.2 单位面积克重（g/㎡）：≥225
3.1.3 可分解致癌芳香胺染料：禁用；甲醛含量（mg/kg）：≤75；
3.1.4 阻燃标准：B1级别；续燃时间：直向≤5S,横向≤5S；阴燃时间：直向≤15S,横向≤15S；损毁长度：直向≤150mm，横向≤150mm；
3.1.5 PH值：4.0-9.0； 异味：无异味 符合GB18401《国家纺织产品基本安全规范》标准；

3.1.6 色牢度：耐水色牢度（背光面）：变色、沾色≥4 级；耐光色牢度（迎光面无孔部分）：＞5 级；耐酸斑色牢度（背光面无孔部分）：≥3 级；
3.1.7 起毛起球：≥4级；

3.1.8 抗静电（电荷面密度）（ｕC/㎡）：≤15.0；
3.1.9 抗紫外线：T(UVA)平均值＜5.5 %，UPF＞50；
3.1.10 重金属含量（mg/kg）：镉≤0.1，钴≤1.0，镍≤1.0，  铬（六价）≤0.5，砷≤0.2，汞≤0.02，铅≤0.2；
3.1.11 水洗尺寸变化率（%）：-3.0 ～ +3.0；干洗尺寸变化率（%）：-3.0 ～ +3.0；
3.1.12 顶破强力（N）【无孔部分】：≥1700；断裂强力（N）【无孔部分】：直向≥430，横向≥1000；撕破强力（N）【无孔部分】：直向≥20，横向≥10。
3.2隔帘辅料（布带）

3.2.1 成分：100%聚酯纤维。

3.2.2 甲醛含量（mg/kg）：≤300；异味：无异味。

3.2.3 可分解致癌芳香胺染料：禁用，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准；致癌染料：禁用。

3.2.4 致敏染料（mg/kg）：≤0.5。

3.2.5 干洗尺寸变化率（％）：-3.0～+3.0。

3.2.6 防紫外线性能：T(UVA)平均值＜5%，UPF＞50。

3.2.7 断裂强力（N）：老化前≥1600，老化后≥1500。
3.3铝合金隔帘轨道：

3.3.1 轨道采用铝合金材质。

3.3.2 轨道尺寸：宽度≥22mm，高度≥22mm，厚度≥1.0mm。

3.3.3 轨道型材角度偏差±1.0度，弯曲度任意300mm。
3.3.4 维氏硬度：≥58，韦氏硬度≥8。

3.3.5 抗拉强度：≥160N/mm²。
3.3.6 规定非比例延伸强度:≥110N/mm²。
3.3.7 断后伸长率：≥8%。

4、铝合金输液天轨：

4.1.1轨道采用铝合金材质。
4.1.2抗拉强度：≥160N/mm²。

4.1.3滑车：工程塑料注压成型。在轨道上任意移动，负重后自行锁定。

5、铝合金输液杆：材质为304不锈钢
6、工艺要求

6.1.1医用隔帘制作样式为：韩式，布帘侧包边宽度3cm，底边包边宽度8cm；

6.2.2隔帘褶皱比例为1:1.5；

6.3.3隔帘布颜色要求：供应商生产制作前提供色样卡供采购人选择。

7、定稿及安装

7.1正式安装前，供应商向工程现场提供正式的窗帘制作安装大样图，供应商审批后，该大样图可作为窗帘安装技术标准依据。

7.2供应商以候选样品为依据，应于正式安装前向现场医院提供一套窗帘样板(窗帘、其它配件)，医院复核确认后给予封样，依此作为供货进场对照验收之依据。
8、明细清单：

	楼层
	科室
	隔帘数量（个）
（1.5倍褶皱，含轨道）
	新增输液天轨及吊杆（套）4m长
	拆、移、安装输液天轨、隔帘轨道（套）

	
	
	L型（4m）
	U型（6m）
	
	

	22层
	综合康复病区
	7
	6
	13
	8

	19层
	肾内科、风湿免疫科
	12
	5
	17
	5

	12层
	神经内科、神经外科
	7
	6
	13
	6


三、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》政府采购严重违反失信行为记录名单截图）。

6、具有销售、安装窗帘的相关资质。

7、法律、行政法规规定的其他条件。

四、商务要求

1、提供的产品及材料必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准。

2、施工作业必需符合国家及行业相关规范，施工中的一切风险包括安全责任事故由供应商承担。

3、合同签订后30天内完工。

4、质保期一年。
5、付款方式：以实际安装量×单价结算,结算金额不得超过总报价。验收合格签订验收合格报告后十五个工作日内付全款。付款前乙方需向甲方提供全额合法含税发票，否则甲方有权拒绝支付而不承担任何违约责任。合同价款已包括但不限于材料费、人工费、运输、保险、税收、调试、检测等乙方为完成本合同约定义务所需的全部费用，甲方无需再额外支付费用。

若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备议标资料一式三份（正本一份，副本二份），于2023年11 月6日至11月8日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价资料装订成册，加盖公章密封后同时将隔帘安装布料及配件样板送交我院招标采购办公室（资料及样板概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。 

五、资料排列顺序

1、报价表

议标编号：SBBJ2023L046
	序号
	楼层及科室
	服务内容
	单价（元）
	总价（元）
	完成时限
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	


2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、供应商控股关系声明函

5、投标公司证照及简介

6、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）
7、服务内容响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料

	序号
	议标文件要求
	响应产品技术参数
	偏离说明
	佐证资料

	
	
	
	
	


8、售后服务简介及承诺

9、其他相关资料

五、成交原则：综合考虑价格、服务要求、完成时限、售后服务、质保期等因素确定供应商。

六、评议结果通知时间：另行通知。

七、评议地点：成都市金牛区人民医院。
八、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室
                                 二○二三年十一月三日
第 6 页 共 6 页

